ANEXO III

EDITAL DE SESSÃO PÚBLICA Nº 001/2021-FEPESE PROPOSTA

| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | QTD. UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOLUÇÃO COMPLETA DE VÍDEO WALL 2X2 (5 MONITORES) DAS ESPECIFICAÇÕES DO QUANTITATIVO PAINEL DE VISUALIZAÇÃO COMPOSTO POR 4 + 1 MONITORES PROFISSIONAIS LED NO FORMATO 2x2 MONITORES Painel de Visualização (Video Wall), composto por 5 (4+ 1) monitores tipo LED profissionais, na disposição de 2 x 2, sendo 1 monitor excedente ao arranjo de 2 x 2 para fins de eventual substituição; Separação máxima entre bordas de 1,75mm, tanto na direção horizontal quanto na vertical; Deve permitir a exibição de imagens, vídeos e textos na resolução (1.920 x 1.080 pixels - Full HD); Possibilidade de substituição ou manutenção de qualquer monitor individual, sem a necessidade de desmontagem do painel como um todo; Todos os monitores deverão ser do mesmo lote, para que não tenha problema com diferença de brilho, saturação e cores em geral; Espessura máxima de 50 cm, medida entre a superfície frontal da tela e a parede de fixação, ou seja, incluindo o monitor, o suporte de fixação e os espaços necessários para ventilação e passagem de cabos de alimentação, vídeo e controle; Deverá haver um seletor HDMI para selecionar o sinal a ser enviado para o Video Wall. Nesse seletor deverá haver cabeamento que possibilite a transmissão de sinal. Deverá ser fornecido um gerenciador gráfico com software pró (liberado para mais de 15 usuários simultâneos e com capacidade de ampliação da quantidade de telas gerenciáveis para até 9, em que a empresa fornecedora da solução detenha a plena autorização para comercialização e forneça para a contratante todos os serviços de orientação, disponibilização in loco do produto, bem como todas as atualizações do produto, realizando os devidos testes e garantindo o perfeito funcionamento da solução. CARACTERÍSTICAS DOS MONITORES PROFISSIONAIS LED Tela com dimensão diagonal de 55 polegadas e razão entre altura e largura de 16:9; Moldura estreita, com largura máxima de 1,7 mm; Resolução nativa mínima de 1.920 por 1.080 pixels (Full HD); Razão de contraste mínima de 1400:1; Ângulo mínimo de visão horizontal e vertical de 175°; Brilho mínimo de 450 cd/m²; Profundidade de cor mínima de 8 bits por cor; Tempo de resposta máximo de 12ms; Função Video Wall nativa com suporte ao formato 2 x 2 em daisy chain; Fonte interna de alimentação elétrica, que suporte tensões entre 220 e 240 volts sem a necessidade de ajustes manuais; Entradas de sinal de vídeo nos padrões HDMI e DVI; Saída de sinal de vídeo loop-out no padrão DVI ou DisplayPort; Cada monitor deverá possuir controle remoto para programação do equipamento, com possibilidade ajustar cor, contraste, brilho, ligar e desligar o equipamento; A conexão remota com o computador de controle poderá ser do tipo ethernet, com o padrão RJ-45 ou do tipo serial, com o padrão RS-232 ou RS-485; Consumo energético máximo, por monitor, de 250W; Capacidade de operação em temperatura ambiente entre 0° e 40° C, e em umidade relativa do ar entre 10 e 80%; Compatível com suportes de montagem padrão VESA; Todos os monitores devem ser fornecidos juntamente com os acessórios originais que acompanham o equipamento (manual, controle remoto, cabos de sinal, cabo de energia AC, etc.); Todos os monitores componentes dos painéis de visualização deverão ser idênticos; ACESSÓRIOS MÍNIMOS QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS Deverá ser fornecido os dispositivos de travamento originais de forma que os 5 (cinco) monitores que formam o Video Wall possam ser travados adequadamente, formando um único painel (Video Wall) milimetricamente ajustado, estabilizado e perfeitamente alinhado em cada uma das 3 direções (horizontal, vertical e em profundidade); Deverá ser fornecido todos os equipamentos e acessórios necessários para o funcionamento do Video Wall, e entregar todos os demais componentes e acessórios que acompanham a embalagem original dos produtos adquiridos. Deverá ser fornecido um servidor exclusivo para gerenciamento dos monitores videowall e uma plataforma para gerenciamento gráfico de conteúdo remoto por notebook, tablet ou celular. INSTALAÇÃO DO VÍDEO WALL A CONTRATADA fará a instalação e a integração de todos os elementos do sistema de Video Wall, de forma a entregar, ao final do processo, um sistema totalmente funcional, em consonância com as especificações técnicas, testado e aprovado em conjunto com a Equipe de Tecnologia de informação FEPESE. Para tanto, é de competência da CONTRATADA o fornecimento de todos os cabos, conectores, adaptadores, suportes, monitores, acessórios e demais materiais necessários à perfeita integração de todo o sistema. Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos e projetados para o fim que serão utilizados, atendendo à legislação a que tiverem submetidos. Deverá, após a instalação, realizar para equipe FEPESE e demais integrantes do projeto, treinamento de uso da solução e disponibilizar equipe de suporte para esclarecimentos de dúvidas ou inconsistência da solução durante o uso. | 1UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

# Entrega

  - Os bens serão entregues e instalados no endereço especificado no termo de referência da Seleção Pública Nº 001/2021 - Anexo A.

  - É de responsabilidade da contratada toda a operacionalização da entrega até a localidade, bem como a instalação, incluindo embalagens e demais materiais que sejam necessários.

Valor Total da Proposta: 	(Valor por extenso)

*Na cotação deverão estar inclusos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do Contrato.

Critério de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL;

Razão Social:

CNPJ:

Validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dia