ANEXO III

EDITAL DE SESSÃO PÚBLICA N. 012/2019-FEPESE

PROPOSTA

| ITENS | DESCRIÇÃO | VALOR |
| --- | --- | --- |
| 1. Contagens volumétricas classificatórias | Conforme especificações das atividades | R$ |
| 2. Localização dos postos | Conforme especificações das atividades | R$ |
| 3. Duração e alocação temporal das contagens | Conforme especificações das atividades | R$ |
| 4. Classificação dos veículos | Conforme especificações das atividades | R$ |
| 5. Equipamento | Conforme especificações das atividades | R$ |
| 6. Validação e veracidade dos dados | Conforme especificações das atividades | R$ |
| Valor Total da Proposta |  | R$ |

# Especificações das atividades:

- Contagens volumétricas classificatórias

Deverão ser realizadas contagens volumétricas classificatórias em sete postos pelo período de três dias de 24 horas em todas as faixas de tráfego da via, as contagens poderão ser mecanizadas ou realizadas com base em filmagens com câmera de vídeo executadas em campo. Caso sejam realizadas contagens mecanizadas, estas deverão ser obrigatoriamente acompanhadas por filmagens considerando o mesmo período. Ademais, as contagens deverão considerar as seguintes definições:

Locação em campo de sistemas para gravação de filmagens, em vídeo, para verificação do fluxo veicular horário em um período contínuo de 24 horas, conforme especificado no item 3 deste Termo de Referência.

Contagem volumétrica e classificatória de veículos, classificados por movimento e por tipo de veículo, totalizados a cada 15 minutos. Serão aceitas contagens realizadas através de softwares especializados em contagem automática ou, ainda, realizadas por contadores mecânicos, desde que acompanhados da respectiva filmagem e de dados brutos para conferência dos resultados.

A aceitação dos serviços se dará mediante conferência aleatória dos dados pela contratante, não sendo aceitos erros maiores que 3% no volume horário.

Os vídeos das filmagens deverão ser entregues para utilização na análise complementar e na posterior conferência dos dados fornecidos no relatório de contagem.

As contagens não deverão acontecer em pontos em que o fluxo de veículos estiver congestionado. No entanto, caso seja verificada formação de congestionamento em algum período dos dias de realização das contagens, isso deverá ser reportado indicando o local e o período em que foram verificados congestionamentos. Caso ocorra algum outro evento atípico esse também deverá ser relatado e entregue em conjunto com os demais relatórios de contagem.

A empresa contratada precisará realizar o processo de integração com a concessionária, para que seja autorizada a instalar os postos de contagem. Para facilitar esse processo deverá ter em mãos os locais e dias exatos em que a contagem será realizada.

Toda a infraestrutura para instalação dos postos de contagem será de responsabilidade da empresa contratada.

As subseções seguintes abordam as especificações dos serviços a serem realizados no âmbito deste Termo de Referência. Maiores especificações e possíveis dúvidas poderão ser esclarecidas por telefone ou ainda com a realização de reuniões conforme seja necessário, após o processo de contratação.

- Localização dos postos

A localização exata dos postos encontra-se descrita na tabela 1, a qual contém as informações do nome do posto, o município, a rodovia, o quilômetro e a coordenada geográfica indicando a localização ideal para a instalação do posto de contagem. Há também a descrição de um ponto de referência e o número de faixas.

Caso haja algum tipo de impossibilidade relacionada à instalação do equipamento no local definido como ideal, o posto deverá ser instalado dentro do intervalo de quilômetros indicados na tabela 1 na coluna de localização possível.

| Postos de Contagem | Município (UF) | Rodovia | Localização ideal do posto |  |  | Localização possível |  | Ponto de referência | Nº de faixas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | km | Latitude | Longitude | Km início | Km fim |  | C | D |
| PC 01 | Curitiba (PR) | BR-116 | 118,2 | 25°34'10.20"S | 49°18'37.48"O | 116,5 | 124,0 | No sentido crescente 300m após a passarela. | 2 | 2 |
| PC 02 | Fazenda Rio Grande (PR) | BR-116 | 130,6 | 25°40'46.62"S | 49°18'57.54"O | 130,2 | 131,8 | No sentido crescente 800m após o posto de pesagem da ANTT. | 2 | 2 |
| PC 03 | Quitandinha (PR) | BR-116 | 168,3 | 25°53'9.97"S | 49°30'12.19"O | 154,0 | 190,0 | No sentido crescente, na curva após marco quilométrico 168 e antes do marco quilométrico 169. | 1 | 1 |
| PC 04 | Mafra (SC) | BR-116 | 8,0 | 26° 9'27.25"S | 49°50'19.10"O | 7,6 | 9,3 | No sentido crescente, após acesso sul a Mafra (SC), próximo ao marco quilométrico 8, em frente a concessionária de caminhões Iveco - Sabiá. | 1 | 1 |
| PC 05 | São Cristovão do Sul (SC) | BR-116 | 184,9 | 27°18'11.25"S | 50°25'21.44"O | 184,6 | 191,0 | No sentido crescente, após entroncamento com BR-470, próximo ao Posto Serrano. | 1 | 1 |
| PC 06 | Lages (SC) | BR-116 | 247,3 | 27°48'53.39"S | 50°22'13.24"O | 247,0 | 251,0 | Em frente à Mercedes Benz | 1 | 1 |
| PC 07 | Capão Alto (SC) | BR-116 | 258,2 | 27°53'38.64"S | 50°25'28.02"O | 256,0 | 267,0 | Próximo à Klabin | 1 | 1 |

Tabela 1 – Descrição dos postos de contagem e localização

Elaboração: LabTrans/UFSC (2019)

3.    Duração e alocação temporal das contagens

A duração das contagens será de três dias durante o período de 24 horas. Para cada dia de contagem deverá ser considerado o intervalo de horário com início à 00:00 do primeiro dia e término às 23:59 do último dia. As contagens deverão ser alocadas em dias de semana, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira (com preferência para os dias típicos de terça a quinta-feira).

O início e o fim das contagens deverão ocorrer dentro do mesmo mês por razões de análises sazonais. As contagens não serão realizadas em semanas com feriados (municipais, estaduais e federais) que coincidam com os dias da semana.

As contagens e as instalações dos equipamentos não deverão ser realizadas quando existir previsão de condições climáticas extremas e atípicas, como no caso de tempestades com fortes ventos e possibilidade de enchentes e quando existirem previsões de interdição parcial ou total da rodovia ou quaisquer outras situações que interfiram de forma significativa no comportamento do fluxo de tráfego e/ou na visibilidade das filmagens.

Todas as contagens deverão fornecer o volume horário com agregação temporal de 15 min. em 15 min., de maneira que permitam identificar variações dentro de cada hora do dia e posteriormente possibilitar o cálculo do fator horário de pico (FHP). Caso a contratante solicite, deverão também ser entregues os arquivos originais que não apresentam nenhum tipo de agregação temporal.

## 4.    Classificação dos veículos

O levantamento do volume de veículos deverá ser classificado nas categorias apresentadas na Tabela 2, as quais estão de acordo com o Plano Nacional de Contagem de Tráfego (PNCT) do DNIT. Os volumes deverão ser apresentados utilizando as nomenclaturas que se encontram listadas na coluna “Classe/Edital nº 811/2012”.

| Classe/Edital nº 811/2012 | Eixos | Composições | Nomenclatura DNIT |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 2 | Ônibus | 2CB |
|  |  | Caminhão simples | 2C |
| B | 3 | Ônibus trucado | 3BC |
|  |  | Caminhão trucado | 3C |
|  |  | Caminhão + semireboque | 2S1 |
| C | 4 | Caminhão duplo direcional trucado | 4CD |
|  |  | Caminhão duplo direcional trucado | 2S2 |
|  |  |  | 2I2 |
|  |  |  | 3S1 |
|  |  | Caminhão + reboque | 2C2 |
|  |  | Caminhão + dois semirreboques | 2DL |
| D | 5 | Caminhão + semirreboque | 2S3 |
|  |  |  | 2I1 |
|  |  |  | 2I3 |
|  |  | Caminhão trucado + semirreboque | 3S2 |
|  |  |  | 3I2 |
|  |  | Caminhão + reboque | 2C3 |
|  |  | Caminhão trucado + reboque | 3C2 |
|  |  | Caminhão + semirreboque + reboque | 2N3 |
|  |  | Caminhão + dois semirreboques | 3DL |
|  |  |  | 2LD |
|  |  |  | 2JD |
| E | 6 | Caminhão + semirreboque | 3S3 |
|  |  |  | 3I1 |
|  |  |  | 3I3 |
|  |  | Caminhão trucado + reboque | 4R2 |
|  |  | Caminhão + reboque | 2R4 |
|  |  | Romeu e Julieta - caminhão trucado + reboque | 3C3 |
|  |  | Caminhão trucado + semirreboque + reboque | 3N3 |
|  |  | Caminhão + semirreboque + reboque | 2N4 |
|  |  |  | 2L4 |
|  |  |  | 2J4 |
|  |  | Caminhão trucado + dois semirreboques | 3JD |
|  |  | Caminhão + semirreboque + reboque | 3LD |
|  |  |  | 2D4 |
| F | 7 | Caminhão trucado + semirreboque + reboque | 4R3 |
|  |  | Romeu e Julieta - caminhão trucado + reboque | 3D4 |
|  |  | Bitrem articulado - caminhão trucado + dois semirreboques | 3T4 |
|  |  | Caminhão trucado + semirreboque + reboque | 3N4 |
|  |  | Caminhão trucado + semirreboque + reboque | 3Q4 |
| G | 8 | Caminhão trucado + semirreboque + reboque | 3V5 |
|  |  |  | 3P5 |
|  |  | Caminhão trucado + semirreboque + reboque | 3J5 |
|  |  | Caminhão + dois reboques | 3M5 |
| H | 9 | Caminhão trucado + dois semirreboques | 3M6 |
|  |  | Rodotrem - caminhão trucado + semirreboques + reboque com dolly | 3T6 |
|  |  | Tritrem - caminhão trucado + três semirreboques | 3R6 |
| I | 2 | Veículos de passeio e utilitários | TP |
| J | 2 | Motocicletas | TP |
| L | - | Outros | L |

Tabela 2 – Classificação dos veículos de acordo com o Edital nº 811/2012 – Classificação Veicular PNCT

Fonte: DNIT (c2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2019)

## 5.    Equipamento

Visto que as contagens deverão ser acompanhadas por vídeos, a câmera implantada deverá ter resolução mínima de 640 pixels x 480 pixels e dispositivo infravermelho. De forma que tenha tecnologia suficiente para capturar perfeitamente o fluxo de tráfego nas duas direções da seção, durante os períodos diurno e noturno, permitindo o levantamento volumétrico e classificatório dos veículos, de acordo com a seção 4 deste termo de referência.

## 6.   Validação e veracidade dos dados

A empresa contratada deverá atestar a veracidade e a confiabilidade dos dados entregues através de laudos técnicos que comprovem a calibração e o pleno funcionamento dos equipamentos instalados para realização da contagem volumétrica e classificatória, e também realizar uma aferição por amostragem, que compare a validade dos dados entre o volume coletado e as imagens capturadas durante o período de 1 hora, por posto de contagem.

# 7.   Produtos esperados

Deverão ser entregues os relatórios numéricos referentes a cada um dos postos de contagem, com os respectivos laudos e conteúdo da aferição (item 6), acompanhados dos registros em vídeos, conforme o período de coleta de dados.

O nome do posto de contagem deve ser o mesmo utilizado na tabela 1 e também deve ser informada a coordenada geográfica do local onde o equipamento foi de fato instalado.

Os volumes terão que ser apresentados por sentido de tráfego, com indicação da direção do sentido do fluxo, por exemplo: crescente (C) e decrescente (D). De modo que fique claro se o fluxo se dirige para o sentido crescente ou decrescente dos marcos quilométricos da rodovia em questão.

Os relatórios numéricos deverão estar disponíveis em arquivos no formato .csv, conforme o padrão de nomenclatura:

CCC-PPP-S.csv

Em que:

CCC – corresponde ao código da concessionária:

APS	Autopista Planalto Sul S.A.

PPP – representa o nome do posto:

P01, P02, etc.

S – trata-se do sentido:

C	crescente (marcos quilométricos no sentido crescente)

D	decrescente (marcos quilométricos no sentido decrescente)

Os arquivos em vídeo deverão seguir o mesmo padrão de nomenclatura dos relatórios numéricos (CCC-PPP-S), para aqueles em que ambos os sentidos forem capturados, deverá, também, ser informado na nomenclatura em formato .mp4 (por exemplo, CCC-PPP-CD.mp4).

Para cada relatório numérico, os campos a serem considerados dentro dos arquivos .csv deverão ser: dia (AAAA-MM-DD), hora (HH:MM), classe e volume.

A empresa contratada deverá disponibilizar um arquivo, que poderá ser em planilha eletrônica ou arquivo .csv, contendo as informações dos postos de contagem, considerando os seguintes campos:

nome do posto

coordenada

Km

SNV (ano, versão)

tipo de equipamento

total geral de veículos contados.

Os relatórios terão que ser entregues em meio digital, disponibilizados em CD/DVD, ou pen drive, HD externo, ou outra mídia previamente aprovada pela contratante. A empresa contratada deverá garantir a integridade dos dados e prestar suporte caso haja algum problema para o acesso dos dados coletados.

Valor Total da Proposta:_____________________________ (Valor por extenso)

*Na cotação deverão estar inclusos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do Contrato.

Critério de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL;

Razão Social:

CNPJ:

Validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias

Prazo de Execução: 25 (vinte e cinco) dias após assinatura contratual.

Florianópolis, ___ de ______ de 2019.

_____________________________

Nome do Representante legal e Assinatura