[image: image1.png]FEPESE

T




Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos



ANEXO III

EDITAL DE SESSÃO PÚBLICA N. 002/2017-FEPESE

PROPOSTA
	OBJETO
	MARCA/MODELO
	QUANTIDADE
	VALOR ÚNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	Comutador de rede (Switch)
	
	3
	
	

	Valor Total da Proposta:
	R$

	ESPECÍFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS ABAIXO:

	

	Hardware:
	- Deve ser compatível com rack de 19” e deve consistir de um único chassis de tamanho máximo de 1 U;

- Deve acompanhar kit completo de instalação em rack (kits de fixação, cabos, acessórios);

	
	- Deve possuir fontes de alimentação 110V/220V (AC) redundantes, internas ou externas, com respectivos cabos no padrão brasileiro de 3 pinos. Deve ser possível alimentar o equipamento em seu pleno uso somente com uma das fontes;

	
	- Deve possuir, no mínimo, 24 portas 1000BASE-X e, no mínimo, 4 portas combo 100/1000BASE-T + 1000BASE-X;

	
	- Deve possuir, no mínimo, 4 portas 10G SFP+

	
	- Deve permitir a adição de portas 10G SFP+ através de slot de expansão sem comprometer o desempenho (wire-speed);

	
	- Deve ser hot-swappable para inserção e retirada de módulos de interfaces e fontes de alimentação;

	
	- Deve fornecer informações DDMI ou DOM para os transceivers ópticos;

	
	- Deve possuir arquitetura non-blocking, wire-speed, para todos os módulos instalados;

	
	- A memória interna do equipamento deve suportar, no mínimo, 2 (duas) imagens do sistema operacional simultaneamente, em sua versão mais atualizada;

	

	Desempenho:
	- A capacidade de transmissão agregada do backplane deve suportar o tráfego máximo das interfaces instaladas sem perda de desempenho;

	
	- Mínimo de 4000 VLANs suportadas;

	
	- Mínimo de 64.000 endereços MAC suportados;

	
	- Deve suportar jumbo frame (mínimo de 9000 bytes);

	
	- Deve suportar, no mínimo, 4000 rotas IPv4 e 4000 rotas IPv6 em FIB, com encaminhamento por hardware;



	

	Camada 3:
	- Roteamento entre VLANs para IPv4 e IPv6, encaminhamento de pacotes IPv4 e IPv6 em hardware;



	
	- Roteamento estático para IPv4 e IPv6;

- Deve implementar protocolos de roteamento dinâmico OSPFv2, OSPFv3, IS-IS, BGP4 (MP-BGP) para IPv4 e IPv6;

	
	- Deve ter suporte a PBR (policy based routing) para IPv4 e IPv6;

	

	Camada 2:
	- Suporte a VLAN (802.1Q);



	
	- Suporte a link aggregation (802.3ad) com, no mínimo, 8  grupos de agregação com LACP;

- Suporte a QinQ convencional (802.1ad) e QinQ seletivo;

	
	- Suporte a RSTP (802.1w), MSTP (802.1s) e RPVST+ ou compatível;

	

	MPLS:
	- Suporte a LDP e RSVP-TE;

	
	- Deve permitir a criação de circuitos virtuais através de L2VPN e VPLS;

	

	QoS:
	- Deve possuir mecanismos de classificação, marcação, priorização de tráfego aplicáveis em interfaces físicas e lógicas, sem impacto no encaminhamento de pacotes;

	
	- Suporte a diffserv;

	
	- Deve implementar mecanismos de limitação de tráfego (rate-limit) aplicáveis em interfaces físicas e lógicas, sem impacto no encaminhamento de pacotes;

	

	Segurança:
	- Deve suportar filtros de camada 2 e camada 3, para IPv4 e IPv6, aplicáveis em interfaces físicas e interfaces lógicas VLAN L3, sem perda de desempenho no encaminhamento de pacotes. Na ACL deve ser possível especificar o protocolo, porta de origem e destino, e endereço IP de origem e destino. 

	
	- Deve implementar TACACS+ e RADIUS;

	
	- Suporte a Syslog;

	
	- SSHv2;

	
	- SCP ou SFTP para transferência de arquivos;

	
	- Controle e contenção de broadcast e multicast storm;

	
	- Deve possuir mecanismos de proteção contra ataques DDoS direcionadas à CPU do equipamento;

	
	- Deve implementar Root protection e BPDU protection;

	

	Gerência:
	- Deve suportar SNMPv2, SNMPv3;

	
	- Suporte a OAM CFM e EFM;

	
	- Deve ser possível o espelhamento de portas (port mirroring);

	
	- Deve suportar a exportação de fluxos através de sFlow;

	
	- Deve implementar o protocolo LLDP;

	
	- Deve implementar definição de usuários/grupos com diferentes privilégios locais;

	
	- Deve possuir porta para gerenciamento através de terminal RS-232 ou RJ45;

	

	Outros:
	- Deve ser possível contabilizar, pela MIB-II do SNMP, bits e pacotes de uma interface lógica VLAN L3;

	

	Garantia:
	- Deve ser fornecida garantia de 2 anos para substituição de componentes e peças (hardware) que apresentem defeito de funcionamento;

	
	- Durante este mesmo período (2 anos) deve ser fornecida atualização de software para o equipamento;

	

	Todas as funcionalidades e protocolos acima descritos devem estar contidos no software e hardware oferecido, não sendo necessária a aquisição de licenças ou componentes adicionais.


Valor Total da Proposta:_____________________________ (Valor por extenso)
*Na cotação deverão estar inclusos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do Contrato.

Não será admitida cotação, que não abranja todos os itens integrantes do lote.

Critério de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL;
Razão Social:
CNPJ:

Validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias
Florianópolis, ___ de ______ de 2017.
_____________________________
Nome do Representante legal e Assinatura

Fepese – Centro Sócio-Econômico – UFSC – Campus Universitário – Trindade – CEP 88040-900 – Florianópolis – SC

Fones/Fax:( 048 ) 3953-1000/ 3721-9501 -  e-mail: fepese@fepese.ufsc.br  - CNPJ: 83.566.299/0001-73
Site:www.fepese.ufsc.br 


