ANEXO III

EDITAL DE SESSÃO PÚBLICA N. 021/2019-FEPESE

PROPOSTA

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR ÚNITÁRIO | VALOR TOTAL DA PROPOSTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipamento de Backbone | Equipamento de Backbone conforme especificação técnica | 07 (sete) | R$ | R$ |

Especificações Técnicas:

Hardware

- Deve ser compatível com rack de 19” e deve consistir de um único chassi de tamanho máximo de 1 U;

- Deve acompanhar kit completo de instalação em rack (kits de fixação, cabos, acessórios);

- Deve possuir fontes de alimentação 110V/220V (AC) redundantes, internas ou externas, com respectivos cabos no padrão brasileiro de 3 pinos. Deve ser possível alimentar o equipamento em sua máxima capacidade somente com uma das fontes;

- Deve possuir, no mínimo, 24 portas 10GE SFP+ e, no mínimo, 6 portas 40GE QSFP+/100GE QSFP28 (auto-sensing);

- Deve ser hot-swappable para inserção e retirada de módulos de interfaces e fontes de alimentação;

- Deve fornecer informações DDMI ou DOM para os transceivers ópticos;

- Deve possuir arquitetura non-blocking, wire-speed, para todos os módulos instalados, com tamanho mínimo de MTU de 1500 bytes;

- A memória interna do equipamento deve suportar, no mínimo, 2 (duas) imagens do sistema operacional simultaneamente, em sua versão mais atualizada;

Desempenho

- A capacidade de transmissão agregada do backplane deve suportar o tráfego máximo das interfaces instaladas sem perda de desempenho;

- Mínimo de 4000 VLANs suportadas;

- Mínimo de 64.000 endereços MAC suportados;

- Deve suportar jumbo frame (mínimo de 9000 bytes);

- Deve suportar, no mínimo, 10.000 rotas IPv4 e 4.000 rotas IPv6 em FIB, com encaminhamento por hardware;

Camada 3

- Roteamento entre VLANs para IPv4 e IPv6, encaminhamento de pacotes IPv4 e IPv6 em hardware;

- Roteamento estático para IPv4 e IPv6;

- Deve implementar protocolos de roteamento dinâmico OSPFv2, OSPFv3, IS-IS, BGP4 (MP-BGP) para IPv4 e IPv6;

- Deve ter suporte a PBR (policy based routing) para IPv4 e IPv6;

Camada 2

- Suporte a VLAN (802.1Q);

- Suporte a link aggregation (802.3ad) com, no mínimo, 8 grupos de agregação com LACP;

- Suporte a QinQ convencional (802.1ad) e QinQ seletivo;

- Suporte a RSTP (802.1w), MSTP (802.1s) e RPVST+ ou compatível;

MPLS

- Suporte a LDP e RSVP-TE;

- Deve permitir a criação de circuitos virtuais do tipo L2VPN e VPLS;

QoS

- Deve possuir mecanismos de classificação, marcação, priorização de tráfego aplicáveis em interfaces físicas e lógicas, sem impacto no encaminhamento de pacotes;

- Suporte a diffserv;

- Deve implementar mecanismos de limitação de tráfego (rate-limit) aplicáveis em interfaces físicas e lógicas, sem impacto no encaminhamento de pacotes;

Segurança

- Deve suportar filtros de camada 2 e camada 3, para IPv4 e IPv6, aplicáveis em interfaces físicas e interfaces lógicas VLAN L3, sem perda de desempenho no encaminhamento de pacotes. Na ACL deve ser possível especificar o protocolo, porta de origem e destino, e endereço IP de origem e destino.

- Deve implementar TACACS+ e RADIUS;

- Suporte a Syslog;

- SSHv2;

- SCP ou SFTP para transferência de arquivos;

- Controle e contenção de broadcast e multicast storm;

- Deve possuir mecanismos de proteção contra ataques DDoS direcionadas à CPU do equipamento;

- Deve implementar Root protection e BPDU protection para STP;

Gerência

- Deve suportar SNMPv2, SNMPv3;

- Suporte a OAM CFM e EFM;

- Deve ser possível o espelhamento de portas (port mirroring);

- Deve suportar a exportação de fluxos através de sFlow;

- Deve implementar o protocolo LLDP;

- Deve implementar definição de usuários/grupos com diferentes privilégios locais;

- Deve possuir suporte a NETCONF;

- Deve possuir porta para gerenciamento através de terminal RS-232 ou RJ45;

Outros

- Deve ser possível contabilizar, pela MIB-II do SNMP, bits e pacotes de uma interface lógica VLAN L3;

Observação

Todas as funcionalidades e protocolos acima descritos devem estar contidos no software e hardware oferecido, não sendo necessária a aquisição de licenças ou componentes adicionais, inclusive a licença para ativação das portas 100G.

Garantia e assistência

- Deve ser fornecida garantia de 2 anos para substituição de componentes e peças (hardware) que apresentem defeito de funcionamento;

- Durante este mesmo período (2 anos) deve ser fornecida atualização de software para o equipamento bem como suporte e resolução de bugs de software;

- O atendimento aos chamados de garantia deve ser em regime 9x5 NBD;

Entrega e Retirada

- Os equipamentos deverão ser entregues no endereço especificado com, no mínimo, 5 dias úteis de antecedência do início do contrato.

- É de responsabilidade da contratada toda a operacionalização da entrega até a localidade, bem como a retirada dos equipamentos ao final do contrato, incluindo embalagens e demais materiais que sejam necessários.

Valor Total da Proposta:_____________________________ (Valor por extenso)

*Na cotação deverão estar inclusos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do Contrato.

Critério de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL;

Razão Social:

CNPJ:

Validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias

Florianópolis, ___ de ______ de 2019.

_____________________________

Nome do Representante legal e Assinatura