ANEXO III

EDITAL DE SESSÃO PÚBLICA N. 014/2019-FEPESE PROPOSTA LOTE 2

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SONDAGENS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | SONDAGEM A TRADO |  |  |  | R$ |  | ‐ |  |  |
| 1.1.1 | Mobilização/desmobilização e transporte equipamento | 1,00 | vb | R$ |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Instalação do equipamento, por ponto | 40,00 | unid | R$ |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Perfuração do terreno a trado (profundidade) | 280,00 | m | R$ |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Coleta de amostragem e transporte das amostras para laboratório ‐ sacos de 60 kg | 20,00 | saco | R$ |  |  |  |  |  |
| 1.2 | SONDAGEM SPT |  |  |  | R$ |  | ‐ |  |  |
| 1.2.1 | Mobilização/desmobilização e transporte equipamento | 1,00 | vb | R$ |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Instalação do equipamento, por ponto | 60,00 | unid | R$ |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Perfuração do terreno a percussão, inclusive ensaio SPT (profundidade) | 900,00 | m | R$ |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL SONDAGENS |  |  |  |  | R$ | ‐ |  |  |  |
| 2 | ENSAIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | MASSA ESPECIFICA APARENTE IN SITU | 34,00 | unid | R$ |  |  |  |  |  |
| 2.2 | COMPACTAÇÃO | 20,00 | unid | R$ |  |  |  |  |  |
| 2.3 | DENSIDADE REAL | 5,00 | unid | R$ |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL ENSAIOS |  |  |  |  | R$ | ‐ |  |  |  |
| 3 | SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Fornecimento de materiais, equipamentos e mão‐de‐obra para execução completa do escopo | Ocorrerá a cargo e por conta da Contratada |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Fornecimento de água para completa execução das sondagens SPT | Ocorrerá a cargo e por conta da Contratada |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Disponibilizar Responsável técnico habilitado a exercer as atividades objeto do contrato | Ocorrerá a cargo e por conta da Contratada |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Disponibilizar Técnico de Segurança (acompanhamento e documentação) | Ocorrerá a cargo e por conta da Contratada |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Providenciar Sinalização provisória | Ocorrerá a cargo e por conta da Contratada |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Transporte e vigilância dos equipamentos | Ocorrerá a cargo e por conta da Contratada |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Abertura de picadas e caminhos até o local dos ensaios | Ocorrerá a cargo e por conta da Contratada |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Fornecimento de alojamento, alimentação, transporte, EPIs (equipamento de proteção individual) e demais despesas necessárias aos colaboradores para realização completa do objeto | Ocorrerá a cargo e por conta da Contratada |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |  |  | R$ ‐ |  |

Obs 1: Profundidade aproximada sondagem a trado: 7,00 metros

Obs 2: Profundidade aproxima sondagem a SPT: 15,00 metros

Obs 3: Serão remunerados os itens de perfuração do terreno a trado e perfuração do terreno a percussão (SPT) pela profundidade efetivamente executada, não havendo remuneração de profundidade mínima.

Obs 4: Para fins de medição e aferição dos serviços para cada ponto sondado, será efetuado pagamento dos comprimentos do furo até a profundidade solicitada pela contratante. Caso seja atingido o impenetrável antes desta profundidade, a remuneração ocorrerá até esta profundidade atingida, não havendo remuneração de profundidade mínima por furo.

Obs 5: O custo dos serviços descritos no item 3 da planilha de orçamento devem estar embutidos no valor dos serviços constantes nos itens 1 e 2 da planilha de orçamento.

Especificações das atividades:

# Da investigação Geotécnica de Ensaios

Deverá ser executada investigação geotécnica através de campanhas de sondagens e ensaios em materiais de 1a, 2a e 3a categorias, corpo e camada finais de aterros nas obras relativas à nova subida da serra de Petrópolis, dentro da faixa de domínio da BR- 040/RJ, do KM 78,5 ao KM 103,5, contabilizando 159 ensaios, sendo 100 sondagens e 59 ensaios de laboratório.

As subseções seguintes abordam as especificações dos serviços a serem realizados no âmbito deste Termo de Referência. Maiores especificações e possíveis dúvidas poderão ser esclarecidas por telefone ou ainda com a realização de reuniões conforme seja necessário, após o processo de contratação.

# Localização das Perfurações para Realização das Sondagens SPT e TRADO

| Código | Sondagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ponto 1 |  |  | Ponto 2 |  |  | Ponto 3 |  |  | Ponto 4 |  |  |
|  | Coordenadas |  | Tipo | Coordenadas |  | Tipo | Coordenadas |  | Tipo | Coordenadas |  | Tipo |
|  | Lat. | Long. |  | Lat. | Long. |  | Lat. | Long. |  | Lat. | Long. |  |
| CR.e-4 | 7504447.00 | 678341.00 | SPT | 7504513.00 | 678340.00 | SPT | 7504480.00 | 678371.00 | SPT | 7504480.00 | 678371.00 | Trado |
| C-02J | 7508511.00 | 682171.00 | SPT | 7508524.00 | 682197.00 | SPT | 7508537.00 | 682212.00 | SPT | 7508537.00 | 682212.00 | Trado |
| CR.e-6 | 7504787.00 | 679606.00 | Trado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C-04J | 7508323.00 | 681967.00 | SPT | 7508375.00 | 682005.00 | SPT | 7508375.00 | 682005.00 | trado | 7508323.00 | 681967.00 | Trado |
| CR.e-2 | 7503610.00 | 677481.00 | SPT | 7503676.55 | 677535.56 | SPT | 7503703.00 | 677593.00 | SPT |  |  |  |
| CR.d-5 | 7504568.00 | 678922.00 | SPT | 7504583.42 | 678982.96 | SPT | 7504627.88 | 679110.51 | SPT | 7504628.78 | 679190.59 | SPT |
| CR.d-7 | 7504724.25 | 681470.89 | SPT | 7504816.55 | 681515.71 | Trado | 7504838.48 | 681529.56 | SPT |  |  |  |
| CR.e-12 | 7505446.36 | 680898.92 | SPT | 7505462.89 | 680934.91 | SPT | 7505494.62 | 681007.82 | SPT |  |  |  |
| CR.d-4 | 7504561.13 | 678785.32 | Trado | 7504572.00 | 678822.00 | Trado | 7504573.00 | 678858.00 | Trado |  |  |  |
| CR.e-13 | 7505501.00 | 681027.00 | SPT | 7505525.39 | 681083.24 | SPT | 7505557.34 | 681156.36 | SPT |  |  |  |
| CR.d-8 | 7504936.58 | 681530.58 | SPT | 7504971.00 | 681538.00 | SPT | 7505031.64 | 681566.92 | SPT |  |  |  |
| CR.e-5 | 7504691.42 | 679320.21 | SPT | 7504706.75 | 679355.50 | SPT | 7504746.02 | 679477.52 | SPT |  |  |  |
| XEREM | 7498860.45 | 676140.92 | SPT | 7498763.89 | 676116.67 | SPT | 7498613.00 | 676104.48 | SPT | 7498860.45 | 676140.92 | Trado |
| PEDÁGIO | 7498828.00 | 676153.00 | SPT | 7498828.00 | 676153.00 | Trado |  |  |  |  |  |  |
| 112A152 | 7499693.38 | 676482.44 | SPT | 7500120.00 | 676639.00 | SPT | 7499693.38 | 676482.44 | Trado |  |  |  |
| 164 a 172 | 7500595.00 | 676782.00 | SPT | 7500667.78 | 676811.22 | SPT | 7500595.00 | 676782.00 | Trado |  |  |  |
| 154 a 208 | 7500856.00 | 676895.00 | SPT | 7501351.43 | 677117.59 | SPT | 7500856.00 | 676895.00 | Trado |  |  |  |
| 209 a 238 | 7501563.58 | 677219.11 | SPT | 7501820.89 | 677335.36 | SPT | 7501563.58 | 677219.11 | Trado |  |  |  |
| MG | 7499914.69 | 676598.36 | SPT | 7500055.35 | 676651.33 | SPT | 7499914.69 | 676598.36 | Trado |  |  |  |
| MG 2 | 7500873.22 | 676940.95 | SPT | 7501564.63 | 677253.17 | SPT | 7501933.41 | 677424.55 | SPT | 7500873.22 | 676940.95 | Trado |
| MG3 | 7502749.44 | 677434.38 | SPT | 7502778.37 | 677385.88 | SPT | 7502749.44 | 677434.38 | Trado |  |  |  |
| MG 4 | 7502631.00 | 677446.45 | SPT | 7502631.00 | 677446.45 | Trado |  |  |  |  |  |  |
| RUA PATRICIA | 7501702.69 | 677269.59 | SPT | 7501702.69 | 677269.59 | Trado |  |  |  |  |  |  |

2.1 A localização dos pontos para realização das perfurações será fornecida pela Contratante através de Levantamentos Topográficos Planialtimétricos Georreferenciados e materialização dos pontos através da implantação de piquetes.

Foram apresentadas preliminarmente coordenadas de 50 locais onde serão realizadas as sondagens SPT e 20 sondagens a trado. As quantidades restantes serão

definidas in loco em locais próximo a área de influência dos pontos preestabelecidos de forma a complementar o estudo, de acordo com a necessidade de cada segmento sondado.

Caso haja impossibilidade de implantação de pontos pré-determinados face à dificuldade de acesso e execução das sondagens, os mesmos poderão ser realocados dentro da área de influência afim de atender ao objeto, desde que em comum acordo entre contratante e contratada.

# Especificações dos Serviços e Equipamentos

  - Ensaios de Campo

    - Sondagem a Percussão

      - Normas Aplicáveis

- NBR 6484:2001 – “Execução de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos”.

- NBR 7250:1982 – “Identificação e Descrição de Amostras de Solos obtidas em

Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos”.

# Sondagens a Trado

      - Normas Aplicáveis

- NBR 9603:2015 – “Sondagem a trado - procedimento”.

  - Ensaios de Laboratório

    - Massa específica aparente- In Situ (densidade In situ)

      - Normas Aplicáveis

- NBR 7185:2016 - “Solo - Determinação da massa específica aparente, in situ, com

emprego do frasco de areia”

# Ensaio de Compactação

5.2.2.1. Normas Aplicáveis

- NBR 7182:2016 - “Solo - Ensaio de compactação”

# 3.2.3. Densidade Real

5.2.3.1. Normas Aplicáveis

- DNER – ME 093/64 – “Densidade real dos solos”

# Produtos Esperados

Deverão ser entregues laudos de sondagem – classificação tátil visual das amostras, perfis individuais dos furos (boletins), planta de localização e respectivas cotas de sondagem e ensaios em meio impresso e digital, (Autocad) e (PDF) em conformidade com a legislação vigente, constando:

  - Cliente;

  - Endereço da obra;

  - Procedimento de escavação, equipamentos utilizados e dimensões do ensaio;

  - Período/data de execução;

  - Metodologia do trabalho;

  - Localização em coordenadas e lado da pista em que o ensaio foi executado;

  - Profundidade total;

  - Descrição das camadas;

  - Determinação das camadas de solo, profundidade de impenetrabilidade dado pelo SPT, observação de presença de água e determinação do Nível de água e determinação da resistência;

  - Outras informações colhidas durante a execução da sondagem, se julgadas de interesse;

  - Manifestação conclusiva sobre cada camada de solo;

  - As amostras deverão ser representativas dos materiais atravessados e livres de contaminação;

  - Testemunhos obtidos por meio da sondagem SPT;

  - Massa aparente natural (ou seca) do solo “in situ”, contendo teor de umidade;

  - Umidade ótima do solo e peso específico aparente seco máximo;

  - Densidade real do solo;

  - Fotografias dos ensaios que permitam a identificação dos ensaios e locais de execução;

Emissão de anotação de responsabilidade técnica (ART) do serviço.

# QUANTIFICAÇÃO DAS SONDAGENS

  - ENSAIOS DE CAMPO

| ITEM | ENSAIOS | QUANTIDADE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1ª CAT | 2ª CAT | 3ª CAT | ATERRO | AREIA | SOLO MOLE | BOTA-FORA | TOTAL (Unid.) |
| 1 | SONDAGEM A TRADO | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 2 | SONDAGEM SPT | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

Obs 2: Profundidade aproximada sondagem SPT: 15,00 metros;

Obs 1: Profundidade aproximada sondagem a trado: 7,00 metros;

Obs 3: Será remunerado os itens de perfuração do terreno a trado e perfuração do terreno a percussão (SPT) pela profundidade efetivamente executada, não havendo remuneração de profundidade mínima;

Obs 4: Para fins de medição e aferição dos serviços para cada ponto sondado, será efetuado pagamento dos comprimentos do furo até a profundidade solicitada pela contratante. Caso seja atingido o impenetrável antes desta profundidade, a remuneração ocorrerá até esta profundidade atingida, não havendo remuneração de profundidade mínima por furo.

# ENSAIOS DE LABORATÓRIO

| ITEM | ENSAIOS | QUANTIDADE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1ª CAT | 2ª CAT | 3ª CAT | ATERRO | AREIA | SOLO MOLE | BOTA- FORA | TOTAL (Unid.) |
| 1 | MASSA ESPECIFICA APARENTE – IN SITU | 30 | 4 |  |  |  |  |  | 34 |
| 2 | COMPACTAÇÃO |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |
| 3 | DENSIDADE REAL |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |

- Responsabilidades da Contratante

São de responsabilidade da contratante:

    - Caberá à contratante a solicitação de liberação da concessionária para a  execução de serviços na rodovia, conforme cronograma elaborado pela contratada.

    - Fornecimento das autorizações necessárias para livre acesso ao local dos Serviços;

    - Orientações sobre os procedimentos que devem ser adotados para a consecução dos serviços;

    - Indicação de um responsável técnico, para verificação das medições e deliberações sobre casos omissos;

    - Planta de Levantamento Planialtimétrico cadastral em meio eletrônico ou físico;

    - Fornecimento de prévia localização dos furos de sondagem.

  - As responsabilidades constantes no item 6 desta Proposta, bem como, do item 3 do Termo de Referencia não excluem ou substituem as obrigações contratuais, a serem firmadas entre Contratante e Contratada, conforme Anexo II do Instrumento Convocatório.

# Responsabilidades da Contratada

São de responsabilidade da contratada:

    - Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra para a execução completa dos ensaios e sondagens;

    - Efetuar correto dimensionamento da equipe para o cumprimento do prazo contratual;

    - Fornecimento de sinalização provisória necessária para a execução dos serviços;

    - Fornecimento de água para completa execução das sondagens;

    - Disponibilizar técnico de segurança para preenchimento das documentações e acompanhamento das atividades;

    - Abertura de picadas com objetivo de garantir o acesso livre e desimpedido ao local onde serão realizadas as sondagens;

    - Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e consumíveis necessários a execução dos serviços;

    - Fornecimento de alojamento, alimentação, transporte, EPIs (equipamento de proteção individual) e demais despesas necessárias aos colaboradores para realização completa do objeto e demais obrigações trabalhistas previstas na legislação vigente (NBR18, Portaria 3.214 – Segurança e Medicina do Trabalho);

    - Fornecimento de alojamento para guarda dos materiais;

    - Transporte e vigilância dos equipamentos;

    - Disponibilizar responsável técnico, sendo este profissional habilitado para exercer as atividades objeto do contrato, segundo legislação do CONFEA.

  - As responsabilidades constantes no item 7 desta Proposta, bem como, do item 4 do Termo de Referencia não excluem ou substituem as obrigações contratuais, a serem firmadas entre Contratante e Contratada, conforme Anexo II do Instrumento Convocatório.

# Da Qualificação Técnica

- Prova de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto desta seleção pública.

- Apresentar em 1 (um) único atestado, em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter a licitante executado serviço de sondagem pelo processo de percussão com, no mínimo, 30 (trinta) furos de sondagem SPT;

- Comprovação de a licitante possuir vínculo, na data da sessão de abertura desta seleção pública, com profissional de nível superior com formação em engenharia civil, detentor de atestado(s) de capacidade técnica relativo(s) à elaboração de laudos de sondagem compatíveis com o objeto desta licitação;

- O(s) atestado(s) de capacidade técnica do profissional deverá(ão) estar devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região onde os serviços foram executados;

- A comprovação de vínculo do profissional com o licitante poderá ser feita mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:

  - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do profissional, em que conste a licitante como contratante;

  - Contrato Social da Licitante, em que conste o profissional como sócio;

  - Contrato de Prestação de Serviços, regido pela legislação comum;

- Declaração indicando o nome, CPF e número do registro no CREA do responsável técnico que acompanhará a execução do objeto desta seleção pública.

f.1) O responsável técnico indicado deverá ser o mesmo dos atestados de capacidade técnico-profissional apresentados.

# Do Prazo

O prazo de entrega dos produtos é de 30 dias contados a partir da emissão da ordem de serviço, sendo 25 dias para mobilização/desmobilização e realização dos ensaios e 5 dias para apresentação dos relatórios.

# Valor Total da Proposta: 	(Valor por extenso)

*Na cotação deverão estar inclusos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do Contrato.

Critério de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL;

Razão Social:

CNPJ:

Validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias

Prazo de Execução: 30 (trinta) dias após assinatura contratual.

Florianópolis, 	de 	de 2019.

Nome do Representante legal e Assinatura